濮政办〔2024〕23号

濮阳市人民政府办公室

关于加强地震监测预警设施和地震观测

环境保护的通知

各县（区）人民政府，经开区、工业园区、示范区管委会，市人民政府有关部门：

- 防震减灾事关人民群众生命财产安全和经济社会可持续发展，是国家公共安全的重要组成部分。近年来，我市完成了“一县一台”建设任务和“国家地震烈度速报与预警工程”项目，地震监测预警基础工作得到了加强。随着经济社会发展和城市化进程的加快，地震监测预警设施和地震观测环境受到影响及破坏的情况日益加剧，为了保护地震监测预警设施和地震观测环境，保障地震监测预警工作的顺利进行，根据《中华人民共和国防震减灾法》《地震监测管理条例》《河南省防震减灾条例》《河南省地震预警管理办法》《地震台站观测环境技术要求》等法律法规和规章制度，结合本市实际，特作如下通知：

一、保护范围

（一）市防震减灾中心将本行政区域内的地震监测预警设施的分布地点及其保护范围报告当地人民政府和上一级主管部门，通报公安、住建、自然资源和规划、水利等有关部门，并及时向社会公告。

（二）市防震减灾中心会同公安部门按照省人民政府地震行政主管部门确定的式样，设置地震监测预警设施与地震观测环境保护标志，并标明保护范围和要求。

二、保护措施

（一）新建、扩建、改建建设工程，必须在《地震台站各观测项目距主要干扰源最小参考距离表》规定的范围以外选点施工，避免对地震监测预警设施和地震观测环境造成危害。确实无法避免而又必须建设的国家、省、市重点工程，建设单位应当在工程设计前根据涉及地震台站的管理级别征得相应的管理地震工作部门的同意，并且按照国家规定采取补救措施，迁建地震监测预警设施或者增建抗干扰设施。

（二）因建设工程危害地震观测环境而迁建地震监测预警设施或者增建抗干扰设施，必须保证地震监测预警设施和地震观测环境达到观测技术规范要求。所需搬迁、选址、征地、新台（站）基建（包括地震监测预警设施和辅助设施）、新台（站）对比观测仪器设备购置及安装、对比观测和试运行及新增的维护，以及需增加的抗干扰设施等费用，均由建设单位承担。

迁建地震监测预警设施造成地震观测资料中断的，由具有相应管辖权的地震工作主管部门采取补救措施，所需费用由建设单位承担；不能采取补救措施，造成损失的，建设单位应当根据资料年限和管理费用给予补偿。

（三）新建、扩建地震监测设施，应当按照国家地震台（站）观测技术规范要求选择建设场地，科学规划，技术论证，合理设置，并征得自然资源和规划、住建等部门同意。

（四）禁止在已划定的地震观测环境保护范围内从事下列活动：

1. 爆破、采矿、钻井、抽水、注水；

2. 在测震观测环境保护范围内设置无线信号发射装置、进行振动作业和往复机械运动；

3. 在电磁观测环境保护范围内铺设金属管线、电力电缆线路、堆放磁性物品和设置高频电磁辐射装置；

4. 在地形变观测环境保护范围内进行振动作业；

5. 在地下流体观测环境保护范围内堆积和填埋垃圾、进行污水处理；

6. 在观测线和观测标志周围设置障碍物或者擅自移动地震观测标志；

7. 在地震观测环境保护范围内擅自新建、改建、扩建建设工程项目；

8. 其他危害地震观测环境的行为。

三、加强监督管理

（一）各级自然资源和规划部门在制订国土空间规划时，应当考虑保护地震监测预警设施和地震观测环境的需要。地震观测环境保护范围内的建设工程项目，市、县（区）自然资源和规划部门在核发建设项目用地预审与选址意见书时，应当事先征求同级管理地震工作部门的意见；不需要核发选址意见书的，规划主管部门在依法核发建设用地规划许可证或者乡村建设规划许可证时，应当征求负责管理地震工作部门或者机构的意见，具有相应管辖权的地震工作主管部门应当在10日内书面反馈意见。

（二）有下列行为之一的，由具有相应管辖权的地震工作主管部门责令停止违法行为，恢复原状或者采取其他补救措施；造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，予以罚款处理：

1. 侵占、毁损、拆除或者擅自移动地震监测设施的；

2. 危害地震观测环境的；

3. 破坏典型地震遗址、遗迹的。

（三）未按照要求增建抗干扰设施或者新建地震监测设施的，由具有相应管辖权的地震工作主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处以罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

（四）市防震减灾中心负责全市地震监测预警设施与地震观测环境的保护管理和监督检查工作；定期对地震监测预警设施和地震观测环境进行检查，发现遭受破坏的，及时组织修复。

附件：1．濮阳市地震监测预警设施和地震观测环境保护范

围一览表

2．干扰源距地震台站测震、强震仪器最小距离表

3．干扰源距地下流体观测井最小距离表

4．干扰源距地倾斜观测最小距离表

2024年7月12日

附件1

濮阳市地震监测预警设施和地震观测环境保护范围一览表

| 序号 | 台站名称 | 地理位置 | 测项 | 经度 | 纬度 | 保护 要求 | 保护范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南濮阳华龙昆吾基准站 | 濮阳市华龙区昆吾路318号 | 测震、强震、水位、水温、水位、气氡 | 115.01 | 35.77 | III | 见附件2、附件3 |
| 2 | 河南濮阳清丰城关镇基准站 | 濮阳市清丰县城关镇文化路西段 | 测震、强震、水位、水温、水位、气氡 | 115.09 | 35.89 | II | 见附件2、附件3 |
| 3 | 河南濮阳范县01井地震台 | 濮阳市范县颜村铺乡于林头村 | 测震、强震、水位、水温、水位、气氡 | 115.54 | 35.87 | III | 见附件2、附件3 |
| 4 | 河南濮阳文留基准站 | 濮阳市濮阳县文留第一初级中学 | 测震、强震 | 115.26 | 35.64 | III | 见附件2 |
| 5 | 河南濮阳渠村基准站 | 濮阳市濮阳县渠村乡乡政府 | 测震、强震、地倾斜 | 115.00 | 35.40 | III | 见附件2、附件4 |
| 6 | 河南濮阳台前城关基准站 | 濮阳市台前县气象局 | 测震、强震、地倾斜 | 115.86 | 35.98 | III | 见附件2、附件4 |
| 7 | 河南濮阳南乐近德固基准站 | 濮阳市南乐县西湖小学 | 测震、强震 | 115.17 | 36.07 | III | 见附件2 |
| 8 | 河南濮阳范县辛庄基本站 | 濮阳市范县辛庄镇镇政府 | 强震 | 115.42 | 35.68 | II | 见附件2 |
| 9 | 河南濮阳濮八公桥基本站 | 濮阳市濮阳县八公桥镇纪检室 | 强震 | 115.11 | 35.55 | II | 见附件2 |
| 10 | 河南濮阳城关基本站 | 濮阳市濮阳县地震台 | 强震 | 115.06 | 35.67 | III | 见附件2 |
| 11 | 河南濮阳清丰仙庄基本站 | 濮阳市清丰县仙庄镇镇政府 | 强震 | 115.31 | 35.94 | II | 见附件2 |
| 12 | 河南濮阳台前夹河基本站 | 濮阳市台前县夹河乡乡政府大院东10米 | 强震 | 116.01 | 36.02 | II | 见附件2 |
| 13 | 河南濮阳台前清水河基本站 | 濮阳市台前县清水河乡蒋庄村委会 | 强震 | 115.75 | 35.88 | II | 见附件2 |
| 14 | 河南濮阳范县濮城一般站 | 濮阳市范县濮城镇濮城南关 | 烈度计 | 115.39 | 35.72 | II | 见附件2 |
| 15 | 河南濮阳范县城关镇一般站 | 濮阳市范县城关镇西赵庄村 | 烈度计 | 115.48 | 35.85 | II | 见附件2 |
| 16 | 河南濮阳范县王楼一般站 | 濮阳市范县王楼镇镇政府 | 烈度计 | 115.52 | 35.76 | II | 见附件2 |
| 17 | 河南濮阳范县张枣坡一般站 | 濮阳市范县陈庄镇王张枣坡村 | 烈度计 | 115.55 | 35.78 | II | 见附件2 |
| 18 | 河南濮阳范县陆集一般站 | 濮阳市范县陆集乡陆集南街 | 烈度计 | 115.62 | 35.78 | II | 见附件2 |
| 19 | 河南濮阳范县高码头一般站 | 濮阳市范县高码头镇南王庄村 | 烈度计 | 115.66 | 35.88 | II | 见附件2 |
| 20 | 河南濮阳华龙卫都一般站 | 濮阳市华龙区中原路街道顺河村 | 烈度计 | 114.98 | 35.82 | II | 见附件2 |
| 21 | 河南濮阳华龙孟轲一般站 | 濮阳市华龙区孟轲乡孟轲集村 | 烈度计 | 115.09 | 35.80 | II | 见附件2 |
| 22 | 河南濮阳华龙岳村一般站 | 濮阳市华龙区岳村镇西河寨村 | 烈度计 | 115.19 | 35.77 | II | 见附件2 |
| 23 | 河南濮阳南乐元村一般站 | 濮阳市南乐县元村镇元村 | 烈度计 | 115.06 | 36.10 | II | 见附件2 |
| 24 | 河南濮阳南乐寺庄一般站 | 濮阳市南乐县寺庄乡东寺庄村 | 烈度计 | 115.16 | 36.14 | II | 见附件2 |
| 25 | 河南濮阳南乐西邵一般站 | 濮阳市南乐县西邵乡赵西邵村 | 烈度计 | 115.23 | 36.16 | II | 见附件2 |
| 26 | 河南濮阳南乐谷金楼一般站 | 濮阳市南乐县谷金楼镇平邑村 | 烈度计 | 115.25 | 36.09 | II | 见附件2 |
| 27 | 河南濮阳南乐福堪一般站 | 濮阳市南乐县福堪镇马村庄村 | 烈度计 | 115.40 | 36.12 | II | 见附件2 |
| 28 | 河南濮阳南乐千口一般站 | 濮阳市南乐县千口镇千口村 | 烈度计 | 115.39 | 36.07 | II | 见附件2 |
| 29 | 河南濮阳南乐张果屯一般站 | 濮阳市南乐县张果屯镇张果屯村西街 | 烈度计 | 115.30 | 36.03 | II | 见附件2 |
| 30 | 河南濮阳清河头一般站 | 濮阳市濮阳县清河头乡乡政府 | 烈度计 | 115.14 | 35.73 | II | 见附件2 |
| 31 | 河南濮阳华龙区新习一般站 | 濮阳市濮阳县新习镇常凌平村 | 烈度计 | 114.92 | 35.63 | II | 见附件2 |
| 32 | 河南濮阳五星一般站 | 濮阳市濮阳县五星乡教堂村 | 烈度计 | 115.06 | 35.62 | II | 见附件2 |
| 33 | 河南濮阳鲁河一般站 | 濮阳市濮阳县鲁河镇刘坊村 | 烈度计 | 115.18 | 35.68 | II | 见附件2 |
| 34 | 河南濮阳梁庄一般站 | 濮阳市濮阳县梁庄镇霸王集村 | 烈度计 | 115.18 | 35.60 | II | 见附件2 |
| 35 | 河南濮阳户部寨一般站 | 濮阳市濮阳县户部寨镇户部寨村 | 烈度计 | 115.31 | 35.72 | II | 见附件2 |
| 36 | 河南濮阳庆祖一般站 | 濮阳市濮阳县庆祖镇太平村 | 烈度计 | 115.01 | 35.50 | II | 见附件2 |
| 37 | 河南濮阳习城一般站 | 濮阳市濮阳县习城乡习城供销社 | 烈度计 | 115.15 | 35.44 | II | 见附件2 |
| 38 | 河南濮阳徐镇一般站 | 濮阳市濮阳县徐镇镇政府 | 烈度计 | 115.20 | 35.52 | II | 见附件2 |
| 39 | 河南濮阳白罡一般站 | 濮阳市濮阳县白罡乡东杨庄村 | 烈度计 | 115.28 | 35.53 | II | 见附件2 |
| 40 | 河南濮阳王称堌一般站 | 濮阳市濮阳县王称堌乡乡政府 | 烈度计 | 115.34 | 35.62 | II | 见附件2 |
| 41 | 河南濮阳清丰阳邵一般站 | 濮阳市清丰县阳邵乡阳邵集村 | 烈度计 | 114.99 | 36.04 | II | 见附件2 |
| 42 | 河南濮阳清丰大流一般站 | 濮阳市清丰县大流乡后大流村 | 烈度计 | 115.11 | 36.01 | II | 见附件2 |
| 43 | 河南濮阳清丰大屯一般站 | 濮阳市清丰县大屯乡北村 | 烈度计 | 115.06 | 35.95 | II | 见附件2 |
| 44 | 河南濮阳清丰高堡一般站 | 濮阳市清丰县高堡乡陶河村 | 烈度计 | 115.17 | 35.95 | II | 见附件2 |
| 45 | 河南濮阳清丰纸房一般站 | 濮阳市清丰县纸房乡纸房集村 | 烈度计 | 115.19 | 35.88 | II | 见附件2 |
| 46 | 河南濮阳清丰瓦屋头一般站 | 濮阳市清丰县瓦屋头乡乡政府 | 烈度计 | 115.29 | 35.84 | II | 见附件2 |
| 47 | 河南濮阳清丰固城一般站 | 濮阳市清丰县固城镇固城中学 | 烈度计 | 115.04 | 35.86 | II | 见附件2 |
| 48 | 河南濮阳台前后方一般站 | 濮阳市台前县后方乡前方村 | 烈度计 | 115.81 | 35.93 | II | 见附件2 |
| 49 | 河南濮阳台前打渔陈一般站 | 濮阳市台前县打渔陈镇镇政府 | 烈度计 | 115.94 | 35.99 | II | 见附件2 |

- 附件2

- 干扰源距地震台站测震、强震仪器

- 最小距离表

- （GB/T19531.1—2004）

| 干扰源 | 台站与干扰源的最小距离（km） |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ⅱ级 | III级 |
| Ⅲ级（含Ⅲ级）以上铁路 | 2.00 | 1.60 |
| 县级以上（含县级）公路 | 1.30 | 1.04 |
| 大型水库、湖泊 | 3.00 | 2.40 |
| 采石场、矿山 | 2.50 | 2.00 |
| 重型机械厂、岩石破碎机、火力发电站、 水泥厂 | 2.50 | 2.00 |
| 一般工厂、较大村落、旅游景点 | 0.40 | 0.32 |
| 大河流、江 | 2.50 | 1.50 |
| 大型输油输气管道 | 10.0 | 6.00 |
| 14层（含）以上的高大建筑物 | 0.20 | 0.10 |
| 6层楼以下（含6层）低建筑物、高大树木 | 0.03 | 0.24 |
| 高围栏、低树木、高灌木 | 0.02 | 0.016 |
| 注：1．重型机械厂：指有大型机械、往复运动机械的工厂； 2．一般工厂：不产生明显振动感的工厂； 3．地震台站与7—13层建筑物的最小距离根据地震台站与6层和14层建筑 物的最小距离按层数内插。 |  |  |

- 附件3

- 干扰源距地下流体观测井最小距离表

- （GB/T19531.4—2004）

| - 干扰源 |  | - 最小距离 - （km） | - 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 地下水开采或注水井 | - 地表水体（江、河、湖、水渠、水库等）边界 | - 10.0 | - 此为距观测井所有最小距离 值的最大值。具体视观测含水层水文地质条件而定。 |
|  | - 地下水开采或注水井 | - 10.0 |  |
| - 矿 区 | - 有矿井疏干排水的矿区（当疏干层与观测层有水力联系时） | - 10.0 |  |
|  | - 矿区爆破作业点 | - 5.00 |  |
|  | - 矿震活动区边界 | - 2.00 |  |
| - 其 他 | - 铁路路堤（观测含水层顶板埋深小于100m时） | - 0.50 |  |

- 附件4

- 干扰源距地倾斜观测最小距离表

- （GB/T 19531.3—2004）

| - 干扰源 |  | - 最小距离（km） |
| --- | --- | --- |
| - 振动设备 | - 冲击力大于等于2×10'kN的冲击振动设备 | - 1.00 |
| - 抽（注）量 | - 抽（注）量为5m³/d～100m³/d、水位降深5m以下的抽（注）水井、采油井 | - 0.80 |
|  | - 抽（注）量大于100m³/d、水位降深5m以上的抽（注） - 水井、采油井 | - 1.00 |
| - 电 磁 | 35kV及以上电压的高压输电线、变压器等电磁干扰源 | 0.30 |

濮阳市人民政府办公室                 2024年7月26日印发